ESPECIFICACIONES TECNICAS

SWITCHES COMUNICACION

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| SWITCHES COMUNICACION |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) (Debe detallar los requisitos necesarios que le permitan definir clara y suficientemente las características del bien como: cantidad, material del bien, dimensión de partes y de todo el bien, componentes, rendimiento, potencia, voltaje, instalación eléctrica del bien, encendido y apagado, tipo de combustible, fisicoquímicos, nutricionales, sustancias activas, sustancias inertes, aditivos en el bien, ingredientes, etc.) |  |  |  |  |
| - Marca (especificar) |  |  |  |  |
| - Modelo (especificar) |  |  |  |  |
| - Cantidad 3 (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Puertos: Debe contar con: - 24 puertos GB o superior - 4 puertos SFP+ o superior - 1 Puerto USB tipo C en el panel frontal del conmutador para una fácil gestión de archivos e imágenes, así como puerto de consola (especificar) |  |  |  |  |
| - Memoria Ram: El equipo debe contar mínimamente con 1 GB DDR4 o superior (Especificar) |  |  |  |  |
| - Memoria Flash: El equipo debe contar mínimamente con 512 MB o superior (Especificar) |  |  |  |  |
| - Modulos SFP+: El equipo ofertado debe contar 2 transceiver SFP+ (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 8. Soporte fisico: Debe contar con su soporte de instalación en rack de 1U de alto (especificar) |  |  |  |  |
| 9.Funcionalidades capa 2: Debe ser compatible con STP, port grouping, VLAN, Voice VLAN o superior (especificar) |  |  |  |  |
| 10. Funcionalidades capa 3: Debe ser compatible con routing IPv4, Layer 3 interface, DHCP relay o superior (especificar) |  |  |  |  |
| 11. Funcionalidades seguridad: Debe soportar configuraciones de seguridad como: SSH, SSL, ACL, niveles de privilegio para usuarios, control de tormentas o superior (especificar) |  |  |  |  |
| 12. Administracion: La administración del equipo debe ser por web y consola mínimamente o superior (especificar) |  |  |  |  |
| 13. Consola: Debe contar con un puerto consola |  |  |  |  |
| 14. Alimentacion: El equipo debe soportar una alimentación de energía de 100-240V. (especificar) |  |  |  |  |
| 15. Licenciamiento: El equipo debe incluir licencias de firmware o plataforma instalada que permita administrar todas las funcionalidades del equipo con vigencia indefinida. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 16. Calidad: No se aceptarán equipos reacondicionados y el modelo del equipo deberá estar registrado en la página web del fabricante. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar los bienes hasta 10 días calendario después de la entrega de la orden de compra. La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBySS e Infraestructura de la CSBP. |  |  |  |  |
| B. GARANTIA |  |  |  |  |
| Garantía de Fabrica: El equipo debe contar con garantía de la Marca de 12 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir de la emisión de la Orden de Compra o Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido la nota de conformidad por la CSBP |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregados en Policonsultorio Cochabamba, Calle Hamiraya Nro 356 entre Jordán y Santivañez |  |  |  |  |