ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO MANTENIMIENTO FIBRA OPTICA (TENDIDO DE FIBRA OPTICA).

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| SERVICIO MANTENIMIENTO FIBRA OPTICA (TENDIDO DE FIBRA OPTICA). |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL ENLACE DE FIBRA OPTICA |  |  |  |  |
| Enlace de Fibra Óptica Mixto (Enlace de Fibra Óptica por medio de Aéreo y Enlace por Medio Subterráneo y Aéreo.) |  |  |  |  |
| Origen y Destino: Edificio Gundlach Piso 2 - Policonsultorio Central Piso 5to DE: Rack de Comunicaciones del MDF de Servidores ubicado en el Piso 5 del Edificio de Policonsultorio ubicado en la Calle Capitán Ravelo Esquina Montevideo. HASTA: Rack de Comunicaciones del MDF de Servidores ubicado en el Piso 2 del Edificio Gundlach ubicado en la Calle Federicos Zuazo esquina Reyes Ortiz |  |  |  |  |
| Provisión e instalación de un Cable de Fibra óptica Tipo ADSS de 6 Hilos o superior Cantidad: 680 metros a 720 metros El proponente deberá realizar una inspección previa antes la cotización |  |  |  |  |
| Se deberá tener habilitado y fusionado los 4 hilos de la fibra óptica. |  |  |  |  |
| Patch Panel de 8 puertos con couplers incluidos LC-LC/SM. o superior. |  |  |  |  |
| Provisión e Instalación de Ferretería gbl Cantidad =1 superior. |  |  |  |  |
| Provisión e Instalación de Mini ODF Cantidad = 2 o superior. |  |  |  |  |
| Provisión e Instalación de Pigtails LC o LC/SM para interior del Pach Panel. Cantidad = 8 o superior. |  |  |  |  |
| Provisión e Instalación de Coupler LC Cantidad = 8 o superior. |  |  |  |  |
| Fusiones (incluye termocontraibles) hilo Cantidad = 8 o superior. |  |  |  |  |
| Patch Cord Duplex de Fibra Óptica LC-LC/SM de 3mts Cantidad = 4 unidades |  |  |  |  |
| Accesorios |  |  |  |  |
| El proponente debe incluir todos los accesorios para la instalación del cable de fibra óptica aéreo o por medio subterráneo como Cinta Bandit, Plaquetas metálicas, Cinturones Bato con perno “J”, Mallas perforadas de sujeción, Placas identificadores hebillas, Ferretería de Paso e insumos en general para la instalación. |  |  |  |  |
| Se debe incluir MEDIA CONVERTER DE 10 GIGAS MONOMODO G/5G/2.5G/1G/100M Copper to 10GBASE X SFP+ Media Converter (tiempo de entrega 30 días) |  |  |  |  |
| Se debe incluir SFP+ de 10 Gigas - Fiber Transceiver (Single-Mode) Cantidad: 2 Dos unidades. |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |
| Describa la dirección y teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía y soporte. |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá ENTREGAR EL EQUIPO LLAVE EN MANO INSTALADO cubriendo el cableado y todos los accesorios necesarios. |  |  |  |  |
| La empresa deberá Presentar el Certificado Vigente o Licencia de Permiso de Operador Vigente proporcionado por la ATT Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte. La empresa deberá ser un operador legalmente autorizado para operar Redes Publica y prestación de servicios de telecomunicaciones. Y habilitación específica para prestar el Servicio de Portadores. |  |  |  |  |
| Para el tramo aéreo la empresa deberá contemplar todos los costos de permiso con la ATT y pago de la postación del enlace. Incluye el mantenimiento del tramo por un año. Para el tramo subterráneo también la empresa deberá contemplar todos los costos de permiso con la ATT y mantenimiento por un año. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| (Hasta 30 días calendario a partir de la firma de contrato) |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |
| Garantía de proveedor: El Proponente debe otorgar una garantía de 12 meses a partir de la entrega del enlace de fibra óptica. (Manifestar aceptación) Adjuntar certificado de garantía o documento equivalente que mencione la garantía por 12 meses. (Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 1 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Contra Entrega |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |
| La empresa deberá realizar una visita técnica para revisar la acometida de la fibra óptica tanto en policonsultorio como en el Edificio Gundlach. |  |  |  |  |
| La empresa deberá entregar un informe detallado del trabajo realizado con la presentación del recorrido del enlace de fibra óptica, así como las recomendaciones si es que hubiese, este informe debe incluir el esquema aéreo y/o subterráneo del enlace de fibra óptica |  |  |  |  |
| F. OTROS |  |  |  |  |
| - Experiencia: Experiencia como proveedor de servicios de fibra óptica o provisión de enlaces de fibra óptica mínima de 2 años. Presentar respaldos demostrables (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTAS DE CONFORMIDAD O FACTURAS) |  |  |  |  |