FORMULARIO

PROPUESTA TÉCNICA

ITEM N° 1

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| ITEM. IMPRESORA A COLOR |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| 1. Marca: (especificar) |  |  |  |  |
| 2. Modelo: (especificar) |  |  |  |  |
| 3. Cantidad: 1 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Tipo: Inyección de tinta de 4 colores |  |  |  |  |
| 5. Resolución: 4800 dpi x 1200 dpi o superior(especificar) |  |  |  |  |
| 6. Velocidad de impresión: Negro 38 ppm y color 24 ppm o superior (especificar) |  |  |  |  |
| 7. Publicación: impresión automática a doble cara (a4/carta) (especificar) |  |  |  |  |
| 8. Alimentador capacidad: 35 hojas (carta/A4) (especificar) |  |  |  |  |
| 9. Conectividad: USB, Ethernet, WiFi (especificar) |  |  |  |  |
| 10. Voltaje: AC 100 – 240 V (especificar) |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| (Hasta 15 días calendario a partir de la firma de la orden de compra) |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| Garantía de Proveedor El Proponente debe otorgar una garantía de 12 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP. Adjuntar certificado de garantía donde describa la dirección y los teléfonos fijos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía. (Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 1 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Contra Entrega |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| Todo el sistema debe ser entregado en Oficina Nacional ubicado en el Segundo Piso de la Torre Este del Edificio Gundlach, calle Federico Zuazo esq. Reyes Ortiz. |  |  |  |  |

ITEM N° 2

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| ITEM. CAMARA DE SEGURIDAD IP |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PANEL CENTRAL DE INCENDIOS |  |  |  |  |
| CAMARA TIPO BALA |  |  |  |  |
| 1. Marca: (especificar) |  |  |  |  |
| 2. Modelo: (especificar) |  |  |  |  |
| 3. Cantidad: 2 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| CAMARA TIPO BALA |  |  |  |  |
| 4. Sensor de Imagen: 1/3” CMOS escaneo progresivo (especificar) |  |  |  |  |
| 5. Resolución: 2560 x 1440, 4MP(especificar) |  |  |  |  |
| 6. Lente: Lente fijo de 2.8mm (especificar) |  |  |  |  |
| 7. FOV: Horizontal: 99°, Vertical 55°, Diagonal 116° (especificar) |  |  |  |  |
| 8. IR: Hasta 30 metros (especificar) |  |  |  |  |
| 9. Compresión de video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 (especificar) |  |  |  |  |
| 10. Protocolos: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP (especificar) |  |  |  |  |
| 11. Usuarios: Hasta 32 usuarios en 3 niveles: Administrador, Operador y usuario. (especificar) |  |  |  |  |
| 12. Día/Noche: Día, Noche, Automático, Programado (especificar) |  |  |  |  |
| 13. Mejora de la imagen: BLC, HLC, 3D DNR (especificar) |  |  |  |  |
| 14. Interfaz Ethernet: 1 RJ45 10M/100M puerto Ethernet. (especificar) |  |  |  |  |
| 15. Eventos: Detección de movimiento (humanos y vehículos), Video tampering, excepciones. (especificar) |  |  |  |  |
| 16. Alimentación: 12 VDC +/- 25%, 0.4 A, max 5W. PoE 802.3af (especificar) |  |  |  |  |
| 17. Resistencia agua/polvo: IP67 (especificar) |  |  |  |  |
| CAMARA TIPO OJO DE PEZ |  |  |  |  |
| 1. Marca: (especificar) |  |  |  |  |
| 2. Modelo: (especificar) |  |  |  |  |
| 3. Cantidad: 1 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Sensor de Imagen: 1/ 2.7” CMOS escaneo progresivo (especificar) |  |  |  |  |
| 5. Resolución: 2560 x 1920, 5MP (especificar) |  |  |  |  |
| 6. Lente: Lente fijo de 1.05mm (especificar) |  |  |  |  |
| 7. FOV: Horizontal: 180°, Vertical 180°, Diagonal 180° (especificar) |  |  |  |  |
| 8. IR: Hasta 8 metros (especificar) |  |  |  |  |
| 9. Compresión de video: H.265+/H.265/H.264+/H.264 (especificar) |  |  |  |  |
| 10. Protocolos: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP (especificar) |  |  |  |  |
| 11. Usuarios: Hasta 32 usuarios en 3 niveles: Administrador, Operador y usuario. (especificar) |  |  |  |  |
| 12. Día/Noche: Día, Noche, Automático, Programado (especificar) |  |  |  |  |
| 13. Mejora de la imagen: BLC, HLC, 3D DNR (especificar) |  |  |  |  |
| 14. Interfaz Ethernet: 1 RJ45 10M/100M puerto Ethernet. (especificar) |  |  |  |  |
| 15. Eventos: Detección de movimiento, Video tampering, excepciones. (especificar) |  |  |  |  |
| 16. Alimentación: 12 VDC +/- 25%, 0.4 A, max 6W. PoE 802.3af (especificar) |  |  |  |  |
| 17. Tipo de montaje: Pared, techo falso, mesa (especificar) |  |  |  |  |
| 18. Audio: Micrófono integrado (especificar) |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| Cableado: Se debe emplear cable UTP Cat. 6 |  |  |  |  |
| Canalización: Debe utilizarse cable canales y tubería PVC, según se requiera. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| (Hasta 30 días calendario a partir de la firma de contrato) |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| Garantía de Proveedor El Proponente debe otorgar una garantía de 12 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP. Adjuntar certificado de garantía donde describa la dirección y los teléfonos fijos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía. (Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 1 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Contra Entrega |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| Todo el sistema debe ser entregado y posteriormente instalado en Oficina Nacional ubicado en el Segundo Piso de la Torre Este del Edificio Gundlach, calle Federico Zuazo esq. Reyes Ortiz. |  |  |  |  |

ITEM N° 3

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| ITEM. CAMARA DE VIDEO CONFERENCIA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| CAMARA EagleEye PARA EQUIPO POLYCOM GROUP 500 |  |  |  |  |
| 1. Marca: POLYCOM (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Modelo: mptz-10 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 3. Cantidad: 1 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. ZOOM: 12X (especificar) |  |  |  |  |
| 5. Compatibilidad: Para sistemas RealPresence de Polycom, debe ser 100% compatible con equipos Polycom Group 500 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| (Hasta 60 días calendario a partir de la firma de contrato) |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| Garantía de Proveedor El Proponente debe otorgar una garantía de 6 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP. Adjuntar certificado de garantía donde describa la dirección y los teléfonos fijos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía. (Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 1 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Contra Entrega |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| La cámara de video conferencia debe ser entrega en Oficina Nacional ubicado en el Segundo Piso de la Torre Este del Edificio Gundlach, calle Federico Zuazo esq. Reyes Ortiz, previa coordinación con Activos Fijos e Infraestructura Tecnologica. |  |  |  |  |

ITEM N° 4

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS PARA DATA CENTER |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| PANEL CENTRAL DE INCENDIOS |  |  |  |  |
| 1. Marca: (especificar) |  |  |  |  |
| 2. Modelo: (especificar) |  |  |  |  |
| 3. Cantidad: 1 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Panel de Detección de Incendio direccionable de 1 lazo para 50 dispositivos direccionables o superior (Especificar) |  |  |  |  |
| 5. Soporte de lazo de hasta 50 dispositivos direccionables mínimamente. (Especificar) |  |  |  |  |
| 6. Salidas clase B para dispositivos de notificación (Especificar) |  |  |  |  |
| 7. Módulo con puerto TCP/IP para programación y mantenimiento remoto. (Especificar) |  |  |  |  |
| 8. Debe incluir baterías como respaldo en caso de falla de energía. (Especificar) |  |  |  |  |
| 9. Display LCD en Panel que permita visualizar fecha, hora, anuncio de problemas y alertas. (Especificar) |  |  |  |  |
| 10. Botones de programación en panel (Especificar) |  |  |  |  |
| 11. Alimentación de 240 VAC. Se debe preveer la instalación de punto eléctrico para el Panel que se conecte a los sistemas eléctricos y respaldo UPS. (Especificar) |  |  |  |  |
| 12. Debe cumplir: Certificación UL, con disposiciones de la norma NFPA. (Especificar) |  |  |  |  |
| 13. Se debe incluir software de programación que permita: Conexión mediante IP, creación de acciones personalizadas para eventos, verificación de fallos. (Especificar) |  |  |  |  |
| SENSORES DE HUMO |  |  |  |  |
| 1. Cantidad: 6 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Debe ser de la misma marca que el Panel de Detección de Incendios. (Especificar) |  |  |  |  |
| 3. Detector de tipo direccionable mediante numeración directa. (Especificar) |  |  |  |  |
| 4. Detector con sistema de cámara óptica (Especificar) |  |  |  |  |
| 5. Incluye LED indicador y base de sujeción (Especificar) |  |  |  |  |
| 6. Debe cumplir certificaciones UL (Especificar) |  |  |  |  |
| SIRENAS ESTROBOSCOPICAS |  |  |  |  |
| 1. Cantidad: 2 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Sirena de al menos 80 dB con selección de tono constante o temporal. (Especificar) |  |  |  |  |
| 3. Luz de tipo Flash con candela seleccionable de 15 o 75 (Especificar) |  |  |  |  |
| 4. Tensión de funcionamiento de 16 – 33 VDC (Especificar) |  |  |  |  |
| 5. Debe cumplir certificaciones UL (Especificar) |  |  |  |  |
| ESTACIONES MANUALES DE ACCIONAMIENTO |  |  |  |  |
| 1. Cantidad: 2 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Debe ser de la misma marca que el Panel de detección de Incendio. (Especificar) |  |  |  |  |
| 3. Jalador o Pulsador de incendio. (Especificar) |  |  |  |  |
| 4. Dispositivo del tipo direccionable mediante numeración directa. (Especificar) |  |  |  |  |
| 5. Debe cumplir certificaciones UL (Especificar) |  |  |  |  |
| ANUNCIADOR REMOTO |  |  |  |  |
| 1. Cantidad: 1 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Debe ser de la misma marca y ser compatible con el Panel de detección de Incendio. (Especificar) |  |  |  |  |
| 3. Debe tener pantalla LCD (Especificar) |  |  |  |  |
| 4. Debe tener LEDS de alerta y confirmación (Especificar) |  |  |  |  |
| 5. Debe cumplir certificaciones UL (Especificar) |  |  |  |  |
| CONTROL DE ACCESO |  |  |  |  |
| 1. Cantidad: 1 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 2. Debe ser de marca y modelo compatible con el software de administración y monitoreo ZKBioAccess IVS con el que cuenta la institución. (Especificar) |  |  |  |  |
| 3. Debe realizar registro por huella, rostro y/o RFID mínimamente. (Especificar) |  |  |  |  |
| 4. Capacidad de Rostros: 6.000 o superior (Especificar) |  |  |  |  |
| 5. Capacidad de Usuarios: 10.000 o superior (Especificar) |  |  |  |  |
| 6. Capacidad de Huellas y Tarjetas: 10.000 o superior (Especificar) |  |  |  |  |
| 7. Capacidad de Registros: 200.000 o superior (Especificar) |  |  |  |  |
| 8. Comunicación: TCP/IP, Relé de puerta, Entrada/Salida Wiegand, RS232 mínimamente. (Especificar) |  |  |  |  |
| 9. Accesorios: Debe incluir todos los accesorios para su instalación (soportes, cables, fuentes de alimentación, etc.) (Especificar) |  |  |  |  |
| C. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| Cableado: Se debe emplear cable para sistemas de incendios con certificación UL (Especificar) |  |  |  |  |
| Canalización: Debe utilizarse tubería metálica conduit para la canalización, así como los accesorios de acoplamiento y cajas de distribución. Todos estos componentes deben estar debidamente fijados al techo o pared. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe contar con autorización para provisión e instalación de la marca ofertada. (Especificar y Adjuntar respaldos) |  |  |  |  |
| La marca ofertada debe cumplir con norma UL, NFPA (Especificar) |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe tener experiencia en provisión, instalación y/o mantenimiento en sistemas de incendios de por lo menos 2 años.42800 (Especificar y Adjuntar respaldos) |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| (Hasta 90 días calendario a partir de la firma de contrato) |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| Garantía de Proveedor El Proponente debe otorgar una garantía de 12 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP. Adjuntar certificado de garantía donde describa la dirección y los teléfonos fijos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía. (Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 1 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Contra Entrega |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| Todo el sistema debe ser entregado y posteriormente instalado en el Data Center de Oficina Nacional ubicado en el Segundo Piso de la Torre Este del Edificio Gundlach, calle Federico Zuazo esq. Reyes Ortiz. |  |  |  |  |