ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRESORA DE MANILLA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL BIEN Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL BIEN |  |  |  |  |
| IMPRESORA DE MANILLA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL BIEN |  |  |  |  |
| 1. Marca y modelo: (especificar) especializada en atención de salud o área medica |  |  |  |  |
| 2. Cantidad: 4 (tres) (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| 3. Características técnicas: - Administración centralizada - Impresión térmica directa - Indicador iluminado para detectar la falta de material - Memoria flash de 512 MB - Memoria SDRAM de 256 MB - Longitud máxima de impresión 558 mm (o superior) - Longitud mínima de impresión 76 mm (o menor) - Resolución de impresión: 300 dpi/12 puntos por mm (o superior) (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Características físicas: - Cobertura resistente a los rayos UV y apta para tolerar los desinfectantes comunes (como químicos corrosivos o luz ultravioleta) - Estructura plástica de doble pared, resistente a impactos. - Sustitución sin necesidad de herramientas del cabezal de impresión y el soporte base de impresión. - Carga automática del material (cartucho de brazaletes). - Calibración instantánea de materiales - Funcionamiento silencioso - Indicador iluminado para detectar la falta de material |  |  |  |  |
| 5. Método de impresión: - Impresión térmica en alta calidad de textos y código de barras. - Velocidad de impresión automática 4pps (mínimo) de acuerdo el cartucho instalado. - Impresión compatible con XML (mínimamente) (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| 6. Puertos de conexión: USB, red ethernet y Bluetooth LE (o superior) (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| 7. Alimentación: Debe incluir la fuente de alimentación con conector compatible con la región (Bolivia) ~220V 50-60Hrz. Debe cumplir con la norma internacional IEC 60601-1. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| 8. Insumos: El proponente debe incluir los siguientes cartuchos de manillas, compatibles con la impresora propuesta en el presente proceso: Tipo 1: - Cantidad: 36 (treinta y seis) - Tipo: ULTRASOFT - Color: blanco - Medida: 1x11 pulg. (25,4x279,4 mm) para adulto - Material: Polipropileno ultra suave recubierto, adhesivo permanente. - Cantidad de manillas: 175 manillas por Cartucho (mínimo) - Resistente al agua, jabones, espumas, alcohol y otros solventes comunes que se encuentran en los entornos del cuidado de la salud. Tipo 2: - Cantidad: 6 (seis) - Tipo: ULTRASOFT - Color: blanco - Medida: 1x6 pulg. (25.4x152.4mm) para infante - Material: Polipropileno ultra suave recubierto, adhesivo permanente. - Cantidad de manillas: 300 Manillas por Cartucho (mínimo) - Resistente al agua, jabones, espumas, alcohol y otros solventes comunes que se encuentran en los entornos del cuidado de la salud. (Manifestar Aceptación para ambos tipos) |  |  |  |  |
| III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL |  |  |  |  |
| A. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA |  |  |  |  |
| 1. Experiencia General. El proveedor debe contar con una experiencia de venta de equipos similares. (ADJUNTAR RESPALDO CON CONTRATOS Y/O FACTURAS REALIZADAS) |  |  |  |  |
| IV. CONDICIONES DEL BIEN |  |  |  |  |
| A. PLAZO |  |  |  |  |
| El proponente debe realizar la entrega del bien en 15 días calendario. La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBySS y el área de tecnología e innovación. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| El proponente debe otorgar una garantía de proveedor de 12 meses (mínimo) ante cualquier problema del equipo. (describa la dirección y los teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía) (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| C. LUGAR DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El bien debe ser entregado en instalaciones de la CSBP Regional La Paz Clínica Av. Héctor Ormachea y 2 de obrajes (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido en el contrato. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| F. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| CONTRA ENTREGA (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |